طاقم تعليمات المعالج 8086

يُزود المعالج 8086 بمجموعة تعليمات مؤلفة من 117 تعليمة أساسية و كذلك إن المجال الواسع للمتحولات و أنظمة العنونة المسموحة للاستعمال مع هذه التعليمات يوسع مجموعة التعليمات إلى تعليمات أكثر، فمثلاً تعليمة Mov الأساسية تمتد إلى 28 تعليمة مختلفة و قابلة للتنفيذ على مستوى لغة الآلة.

##### أولاً - تعليمات نقل المعطيات

يملك المعالج مجموعة تعليمات وظيفتها نقل المعطيات و ذلك إما بين مسجلات المعالج الداخلية أو بين مسجل داخلي و حجرة تخزين في الذاكرة و هي:

1) تعليمة Mov

تستخدم هذه التعليمة لنقل بايت أو كلمة معطيات من متحول المصدر إلى متحول الهدف و لها الشكل التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | #### الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | #### S → D | #### MOV D,S | نقل | # MOV |

إن S,D لهذه التعليمة يمكن أن تكون مسجلات داخلية أو حجرات تخزين في الذاكرة و يبين الجدول التالي مختلف أنواع متحولات المصدر و الهدف مع مثال لكل منها :

| الرمز | المعنى |
| --- | --- |
| Acc | المراكم |
| Mem | حجرة ذاكرة |
| Reg | مسجل |
| Imm | متحول فوري |
| Seg-reg | متحول مقطع |
| Reg16 | مسجل ذو 16 بت |
| Mem16 | حجرتي ذاكرة |

| المصدر Source | الهدف Destination |
| --- | --- |
| Acc | Mem |
| Mem | Acc |
| Reg | Reg |
| Mem | Reg |
| Reg | Mem |
| Imm | Reg |
| Imm | Mem |
| Reg16 | Seg-reg |
| Mem16 | Seg-reg |
| Seg-reg | Reg16 |
| Seg-reg | Mem16 |

الحالات المستثناة من تعليمة MOV

1-لا تستطيع تعليمة MOV أن تنقل المعطيات بشكل مباشر بين حجرتي ذاكرة لذلك لا نرى في الجدول المجاور الحالة التالية : Mem → Mem و لحل هذه المشكلة فإن المعطيات المرغوب بنقلها يجب نقلها أولاً في مسجل داخلي بواسطة تعليمة MOV ، و من ثم تنقل محتويات هذا المسجل إلى حجرة جديدة في الذاكرة بواسطة تعليمة MOV أخرى.

2-لا يمكن وضع قيمة فورية في مسجل مقطع مباشرة. أي أن التعليمة التالية غير مسموح بها MOV DS,1000 و لحل هذا المشكلة نستخدم التعليمتين التاليتين :

###### MOV AX,1000

MOV DS,AX

3-لا يمكن نقل محتويات أحد مسجلات المقاطع إلى مسـجل مقطع آخر مباشرة، أي أن التعليمة التالية غير مسموح بها MOV DS,ES و لحل هذه المشكلة نقوم بـ

MOV AX,ES

MOV DS,AX

مثال عام : MOV AL,[SI] هذه التعليمة تعني نقل محتويات حجرة الذاكرة المشار إليها بواسطة المسجل SI إلى المسجل AL و إن نظام العنونة في هذه التعليمة هو عنونة غير مباشرة بالمسجل و متحول المصدر عنوانه الفيزيائي هو PA = DS x 10h + SI أما متحول الهدف فهو AL .

2( تعليمة التبديل XCHG

تُستخدم هذه التعليمة لاستبدال متحول المصدر بمتحول الهدف و لاستبدال متحول الهدف بمتحول المصدر.

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | S → D D → S | #### XCHG D,S | #### تبديل | # XCHG |

| و يبين الجدول التالي مختلف أنواع متحولات المصدر و الهدف لتعليمة XCHG . المصدر S | الهدف D |
| --- | --- |
| Reg16 | Acc |
| Reg | Mem |
| Reg | Reg |

مثال:

XCHG AX,BX

في هذا المثال يتم التبديل بين محتويات AX و BX.

XCHG [SUM],BX

يتم التبديل بين محتوى الحجرة SUM في الذاكرة و بين المسجل BX .

3) تعليمة XLAT

تتعامل هذه التعليمة مع AL فقط ، إن تعامل هذه التعليمة يتم مع الجداول المخزنة في الذاكرة فلو وضعنا في BX إزاحة بداية الجدول نسبة إلى مقطع المعطيات DS و وضعنا في AL إزاحة العنصر نسبه إلى بداية الجدول، عندها تقوم تعليمة XLAT بجمع محتويات المسجل AL مع محتويات المسجل BX و تعتبر الناتج إزاحة بالنسبة إلى مقطع المعطيات، ثم تقوم بوضع قيمة الحجرة المعطى إزاحتها في AL .

| الأعلام المتأثرة | # العملية | #### الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | ( DS x 10h ) + [AL+BX] → AL | XLAT جدول المصدر | ترجمة | # XLAT |

مثال:

1

4

9

16

DS

100

109

بفرض أنه لدينا جدول في الذاكرة يحتوي على مربعات الأعداد من 1 إلى 9 أي أنه في أول حجرة من الجدول يوضع مربع العدد 1 و في الحجرة الثانية يوضع مربع العدد 2 (أي 4) ، و هكذا … ومن هذا نرى أن الجدول طوله تسع بايتات إزاحة بدايته عن بداية مقطع  الـ DS هي 100 .

عندما يطلب منا الحصول على مربع أحد هذه الأعداد و ليكن العدد 4 أي أن المطلوب هو أن تصبح قيمة AL = 16 لذلك نقوم بما يلي:

- نضع AL = 3 و BX = 100 .

- نعطي التعليمة XLAT .

و بعد تنفيذها يصبح AL = 16 و هو المطلوب.

4) التعليمات LEA, LES, LDS

تستعمل هذه التعليمات من أجل عملية نقل المعطيات لتحميل مسجل مقطع أو مسجل أغراض عامة بعنوان بشكل مباشر من الذاكرة. التعليمة LEA وظيفتها هي تحميل مسجل بعنوان فعال أما LDS فهي لتحميل مسجل ما و مسجل مقطع المعطيات DS و تعليمة LES وظيفتها تحميل مسجل ما و مسجل مقطع المعطيات الإضافي ES . وهذه التعليمات موصوفة كما في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | Mem16 → reg16 | LEA reg16,mem16 | تحميل عنوان فعال | # LEA |
| لا يوجد | Mem32 → reg16 Mem32+2 → DS | LDS reg16,mem32 | تحميل مسجل و المسجل DS | # LDS |
| لا يوجد | Mem32 → reg16 Mem32+2 → ES | LES reg16,mem32 | تحميل مسجل و المسجل ES | # LES |

أمثلة:

00

10

3F

55

00

10

30

40

00

30

100

200

300

LEA SI,[100] => SI = 1000

LDS SI,[200] => SI = 553F

DS = 1000

LES DI,[300] => DI = 4030

ES = 3000

ثانياً - التعليمات الرياضية

و هي تشمل تعليمات من أجل عمليات الجمع، الطرح، الضرب و القسمة.

1) تعليمات الجمع

و هي موصوفة بالجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعلام الحالة | S + D → D Carry → CF | # ADD D,S | جمع | # ADD |
| أعلام الحالة | S + D + CF → D Carry → CF | # ADC D,S | جمع مع أخذ الانزياح بعين الاعتبار | # ADC |
| أعلام الحالة | D+1 → D | # INC D | الزيادة بمقدار واحد | # INC |
| AF,CF | سيتم شرحها لاحقاً | # AAA | تصحيح ناتج جمع عددين بشيفرة الآسكي | # AAA |
| كل أعلام الحالة ماعدا OF | سيتم شرحها لاحقاً | # DAA | تصحيح ناتج جمع عددين بشيفرة BCD | # DAA |

| تعليمتي ADD و ADC المصدر S | الهدف D |
| --- | --- |
| Reg | Reg |
| Mem | Reg |
| Reg | Mem |
| Imm | Reg |
| Imm | Mem |
| Imm | Acc |

إن المتحولات المسموحة في تعليمات الجمع ADD, ADC مبينة في الجدول التالي:

الهدف D

Reg8

Reg16

Mem

و بالنسبة للمتحولات المسموحة في تعليمة INC  فهي :

مثال: بفرض AX = 4F3Dh و BX = FD81h و CF = 1 فما هي نتيجة تنفيذ التعليمة ADC AX,BX ؟ مبيناً حالة أعلام الحالة بعد تنفيذ عملية الجمع هذه .

الحل: سنكتب الشيفرة الثنائية للمتحولات من أجل توضيح حالة الأعلام

1111 111                1

AX = 0100 1111 0011 1101 b

BX = 1111 1101 1000 0001 b

CF =                             0001 b      +

1

0100 1100 1011 1111 b

CF

و الآن أعلام الحالة هي:

PF = 0 لأن عدد الواحدات فردي في البايت الأول من ناتج الجمع

AF = 0 لأنه لا يوجد انزياح من الخانة 3 إلى الخانة 4 في البايت الأول من ناتج الجمع ( حيث يتم ترقيم الخانات بدءاً من الصفر )

SF = 0 و هي آخر خانة من نتيجة الجمع ( الناتج موجب )

CF = 1 بسبب وجود انزياح خارجي

OF = 0 لأنه يوجد إنزياح داخلي و إنزياح خارجي

ملاحظة: الانزياح الداخلي هو الداخل إلى الخانة ذات الأهمية العظمى MSB

ملاحظة: OF = 1 إذا وجد انزياح داخلي فقط أو وجد انزياح خارجي فقط

تعليمة التصحيح DAA

تستخدم هذه التعليمة لإنجاز عملية تصحيح لناتج جمع عددين بشيفرة BCD ( هذا و يجب أن يكون ناتج الجمع حتماً في AL  أي في النصف السفلي من المراكم AX ) و الجدول التالي يبين الحالات الممكنة لجمع عددين بشيفرة BCD :

| المنطقة الأولى أرقامها من 0 إلى 9 و فيها تكون نتيجة الجمع صحيحة و لا تحتوي على انزياح و ليست بحاجة إلى تصحيح مثلاً 7+2=9 و هي أرقام واقعة ضمن نطاق المنطقة الأولى. 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 10 | 9 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 10 | 9 |  |  |  |  | 5 |
| 15 |  |  |  |  | 10 | 9 |  |  |  | 6 |
| 16 | 15 |  |  |  |  | 10 | 9 |  |  | 7 |
|  | 16 | 15 |  |  |  |  | 10 | 9 |  | 8 |
| 18 |  | 16 | 15 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |

المنطقة الثانية أرقامها من 10 إلى 15 و فيها تكون نتيجة الجمع غير صحيحة و بحاجة إلى تصحيح بإضافة العدد 6 فنحصل على رقم و حمل إلى العدد الثاني فمثلاً 9+5=E فبإضافة 6 إلى العدد E يكون الناتج 6+E=14 و بذلك تكون النتيجة صحيحة.

المنطقة الثالثة أرقامها من 16 و حتى 18 و فيها تكون نتيجة الجمع غير صحيحة و بحاجة إلى تصحيح و هنا تتكون النتيجة من حاصل جمع مع انزياح.

بما أن ناتج الجمع موجود في AL حيث نمثل AL = Bit7 … Bit0

إن قاعدة التصحيح في هذه التعليمة هي :

1) if   Bit3 Bit2 Bit1 Bit0   of  AL > 9   or   AF = 1

then   AL = AL + 6   ,   AF = 1

2) if   AL > 9Fh   or   CF = 1

then   AL = AL + 60h   ,    CF =1

مثال: بفرض أن AL = 28  BCD و BL = 68   BCD

ما هو ناتج تنفيذ ما يلي:

ADD AL,BL

DAA

الحل: إن نتيجة تنفيذ هاتين التعليمتين هي

1

28 BCD = 0010   1000 b

حيث 0110 تمثل الرقم ستة

68 BCD = 0110   1000 b     +

1001   0000   →  AL

CF = 0                 0110         +

- 0110  => AL = 96 BCD

AF = 1

تعليمة AAA

تستخدم هذه التعليمة لتصحيح ناتج جمع عددين بشيفرة آسكي ( و هنا أيضاً يجب أن يكون ناتج الجمع في المسجل AL ) و قاعدة التصحيح في هذه التعليمة هي:

if  Bit3 Bit2 Bit1 Bit0   of   AL > 9    or   AF =1

then   AL = AL + 06

AL = AL    and    0Fh

AH = AH + 1

AF = 1

CF = 1

Else   AL = AL     and    0Fh

AH = 00

مثال: بفرض أن AL =32h  =  2 ASCII و BL = 34h = 4 ASCII ما هو ناتج تنفيذ التعليمتين التاليتين:

ADD AL,BL

AAA

الحل: إن ناتج تنفيذ هاتين التعليمتين هو كالتالي :

AL = 0011   0010

BL = 0011   0100   +

0110   0110      →    AL = 66h

AL = 06h , AH = 00

و هنا AF = 0 بسبب عدم وجود انزياح من الخانة 3 إلى الخانة 4 (حيث يبدأ الترقيم اعتباراً من الصفر )

2) تعليمات الطرح

هناك مجموعة واسعة من تعليمات الطرح كما هو واضح من الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعلام الحالة | D - S → D burrow → CF | # SUB D,S | طرح | # SUB |
| أعلام الحالة | D - S - CF → D Carry → CF | # SBB D,S | الطرح مع الاستعارة | # SBB |
| أعلام الحالة | D-1 → D | # DEC D | الإنقاص بمقدار واحد | # DEC |
| أعلام الحالة | 0 – D → D 1 → CF | # NEG D | المتمم الثنائي | # NEG |
| كل أعلام الحالة عدا OF | سيتم شرحها لاحقاً | # DAS | تصحيح ناتج طرح عددين بشيفرة BCD | # DAS |
| AF, CF | سيتم شرحها لاحقاً | # AAS | تصحيح ناتج جمع عددين بشيفرة الآسكي | # AAS |

ملاحظة: إن المتحولات المستخدمة من أجل تعليمتي الطرح SUB, SBB هي نفسها المتحولات المسموحة من أجل تعليمتي الجمع ADD,ADC أما بالنسبة إلى المتحولات المستخدمة من أجل تعليمة  DEC فهي نفسها المتحولات المسموحة من أجل تعليمة INC و بالنسبة لتعليمة NEG فالمتحولات المسموحة هي Reg, Reg16, Mem, Mem16 .

مثال: بفرض أن SI = 0018h و DS = 2F00h و العنوان الفيزيائي المتولد عنهما هو 2F018h و بفرض كانت محتويات الحجرة التي يشير إليها العنوان الفيزيائي [2F018] = 0400h ، ما هو ناتج تنفيذ التعليمة SUB [SI],03F8h .

الحل:

تقوم هذه التعليمة بطرح محتويات متحول المصدر ( متحول فوري هنا ) من محتويات متحول الهدف ( محتويات حجرة ذاكرة هنا ) حيث أن تعليمة الطرح تتم بإيجاد المتمم الثنائي لمتحول المصدر و من ثم جمعه مع متحول الهدف.

Destination = 0400h = 0000 0100 0000 0000 b

Source = 03F8h = 1111 1100 0000 1000 b   +

- 0000 0000 0000 1000 b

تذكرة بالمتمم الثنائي ( و الذي يشار إليه بوضع خطين فوق العدد الذي نريد إيجاد المتمم الثنائي له ) :

إذا أردت الحصول على المتمم الثنائي للعدد 03F8h فاعمل ما يلي:

- تحويل هذا العدد إلى النظام الثنائي فيصبح 0000 0011 1111 1000

- أقلب الأصفار واحدات و الواحدات أصفاراً فينتج 1111 1100 0000 0111

- أضف واحد إلى الرقم الناتج فتحصل على المتمم الثنائي – 03F8h = 1111 1100 0000 1000

لاحظ أن : PF = 0 لأن عدد الواحدات فردي في البايت الأول من الناتج .

AF =1 لأنه لا يوجد معنا حمل ( انزياح ) عند الانتقال من الخانة الثالثة إلى الخانة الرابعة (عكس حالة الجمع).

ZF = 0 لأن النتيجة ليست صفرية.

SF = 0 و هي قيمة آخر خانة من الناتج MSB.

CF = 0 لأن هناك انزياح خارجي (عكس حالة الجمع).

OF = 0 لحصول انزياح داخلي و انزياح خارجي بآن واحد.

تعليمة DAS

تستخدم هذه التعليمة لتصحيح ناتج طرح عددين بشيفرة BCD حيث يكمن ناتج طرح هذين العددين في المسجل AL و قاعدة التصحيح هي :

1) if Bit3 Bit2 Bit1 Bit0   of   AL > 9  or  AF = 1

then    AL = AL – 06    ,    AF = 1

2) if    AL > 9Fh   or  CF=1

then   AL = AL – 60h   ,   CF = 1

مثال: بفرض أن AL = 86  BCD و AH = 07  BCD ، بين نتيجة التعليمتين التاليتين:

SUB AL,AH

DAS

الحل:

AL = 1000 0110 b

AH = 1111 1001 b    +

1  0111 1111 b    =>  AL = 7Fh

و الآن :

AF = 1 بسبب عدم وجود انزياح من الخانة الثالثة إلى الخانة الرابعة.

CF = 0 لوجود انزياح خارجي

و بتطبيق الشرط 1 من قاعدة التصحيح نجد أن AL = 79h   ,     AF = 1

تعليمة AAS

تستخدم هذه التعليمة لتصحيح ناتج طرح عددين بالشيفرة ASCII حيث يكمن ناتج الطرح في AL ، و قاعدة التصحيح هي:

if  Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  of  AL > 9   or   AF = 1

then  AL = AL – 06h   ,   AL = AL  and  0Fh

AH = AH – 01      ,   AF = 1  ,  CF = 1

Else  AL = AL   and   0Fh  ,   AH = 00

مثال:

بفرض أن AL = 38h = 8 ASCII و BL = 35h = 5 ASCII ، ما هو ناتج تنفيذ التعليمتين التاليتين:

SUB AL,BL

AAS

الحل:

AL = 0011 1000 b

BL = 1100 1011 b    +

1  0000 0011 b    =>  AL = 03h

AF = 0 بسبب وجود انزياح من الخانة الثالثة إلى الخانة الرابعة

CF = 0 بسبب وجود انزياح خارجي

و بعد تطبيق قاعدة التصحيح نجد AL = 03h  ,  AH = 00

3) تعليمات الضرب و القسمة

يتم تطبيق هذه التعليمات على الأعداد الثنائية أو بالشيفرة BCD أي في معالجة الأعداد ذات الإشارة و الأعداد بدون إشارة. و هذه التعليمات مبينة في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعلام الحالة | AL.S8 → AX AX.S16 → DX,AX | MUL S | ضرب بدن إشارة | # MUL |
| حالة بايت حالة كلمة أعلام الحالة | # Q[AX/S8] → AL R[AX/S8] → AH Q[(DX,AX)/S16] → AX # R[(DX,AX)/S16] → DX | DIV S | تقسيم بدون إشارة | # DIV |

ببساطة : النقطة تعنى عملية الضرب العادية، و الرمز S8 يعني متحول مصدر عبارة عن بايت أما الرمز R فيعني باقي القسمة و الرمز Q ما هو إلا حاصل قسمة.

ملاحظة: إذا كانت قيمة Q في الحالة الأولى ( حالة بايت ) مساوية لـFF أو كانت قيمة Q في الحالة الثانية ( حالة كلمة ) مساوية إلى FFFFh فتحدث مقاطعة من النوع صفر، و تُعرف هذه المقاطعة بخطأ التقسيم.

ملاحظة: بالنسبة لتعليمات الضرب و التقسيم للأعداد ذات الإشارة فهي مشابهة تماماً للتعليمات السابقة و تُعرف كما يلي:

IMUL هي تعليمة الضرب مع أخذ الإشارة بعين الاعتبار.

IDIV هي تعليمة التقسيم مع أخذ الإشارة بعين الاعتبار.

و تكون إشارة الناتج في كلتا التعليمتين آخر خانة منه أي خانة الـ MSB .

و بالإضافة إلى ذلك هناك التعليمات التالية (تابع لجدول الضرب و القسمة):

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعلام الحالة | # Q[AL/10d] → AH R[AL/10d] → AL | AAM | تصحيح الناتج في AL من ضرب عددين BCD أو عددين ثنائيين | # AAM |
| SF, ZF, PF | # AH.10d + AL → AL ## 00 → AH | AAD | تصحيح AX من أجل القسمة حيث AX ليس ناتج القسمة و إنما هو متحول الهدف في عملية القسمة. لذلك نطبق هذه التعليمة قبل تعليمة القسمة على عكس باقي تعليمات التصحيح | # AAD |
| لا يوجد | # MSB of AL → ## All bits of AH | CBW | تحويل بايت إلى كلمة | # CBW |
| لا يوجد | # MSB of AX → ## All bits of DX | CBW | تحويل كلمة إلى كلمة مضاعفة | # CWD |

إن المتحولات المسموحة في تعليمات الضرب و القسمة هي بالنسبة للمصدر S :

Mem16, Mem8, Reg16, Reg8 و بالنسبة إلى للهدف D فالمتحول الوحيد المسموح هو المراكم دوماً.

0

0

15

0

ملاحظة: إن تعليمات القسمة يمكن استخدامها لتقسيم المقسوم بـ 8 بتات في AL على مقسوم عليه بـ 8 بتات أيضاً. و لإنجاز هذا يجب أولاً تمديد إشارة المقسوم لملء المسجل AX و هذا يعني ملء AH بأصفار إذا كان العدد موجباً أو بواحدات إذا كان العدد سالباً ( أي حسب خانة الإشارة ) و تتم هذه العملية بواسطة التعليمة CBW . و بشكل مشابه فإن تعليمات التقسيم 32 بت على 16 بت يمكن استخدامها لتقسيم مقسوم ذي 16 بت في AX على مقسوم عليه ذي 16 بت و ذلك بتحويل الكلمة إلى كلمة مضاعفة و يتم هذا بواسطة التعليمة CWD.

كما ذكرنا سابقاً فإن الأعداد غير المجمعة يتم حفظها كالتالي:

القسم العلوي من البايت الذي يحتوي على العدد غير المجمع يجب أن تكون قيمته مساوية إلى الصفر.

إن التعليمة AAM تستخدم لتصحيح ناتج ضرب عددين غير مجمعين لأنه عند ضرب عددين غير مجمعين نحصل على نتيجة مجمعة و النتيجة يجب أن تكون غير مجمعة، لذلك نصححها بواسطة التعليمة AAM .

مثال: بفرض أن BL = 09  و  AL = 07  فما هي نتيجة تنفيذ التعليمات التالية :

MUL BL

AAM

الحل:

AX = 00 07

BX = 00 09

MUL    00 3F     AX

AAM    06 03     AX

قاعدة التصحيح في تعليمة AAD هي :

إن التقسيم بالنسبة إلى الأعداد غير المجمعة يؤدي إلى الحصول على نتائج خاطئة و لذلك يجب تجميع الأعداد قبل قسمتها. و بفرض أن AX = 0604h ( و هي أعداد غير مجمعة ) فنتيجة تطبيق تعليمة التصحيح AAD ( و التي يتم تطبيقها قبل عملية التقسيم ) هي:

AL = 06 x 10d + 04h = 64d = 40h

=> AX = 0040h

AH = 00h

ثالثاً - التعليمات المنطقية

تنجز عملياتها المنطقية خانة بخانة على متحولاتها. و الجدول التالي يبين التعليمات المنطقية:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعلام الحالة | S.D → D | AND D,S | AND المنطقي | # AND |
| أعلام الحالة | S + D → D | OR D,S | OR المنطقي | # OR |
| أعلام الحالة | S + D → D | XOR D,S | XOR المنطقي | # XOR |
| لا يوجد | D → D | NOT D | NOT المنطقي | # NOT |

| إن المتحولات المسموحة من أجل تعليمة XOR, OR, AND مبينة في الجدول جانباً: S | D |
| --- | --- |
| Reg | Reg |
| Mem | Reg |
| Reg | Mem |
| Imm | Reg |
| Imm | Mem |
| Imm | AX |

رابعاً - تعليمات الإزاحة

هناك نوعان من تعليمات الإزاحة هما الإزاحة المنطقية و الإزاحة الرياضية كما هو واضح في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF 0 # OF,CF |  | SAL/SHL D,count | إزاحة رياضية/إزاحة منطقية و كلاهما نحو اليسار | # SAL/SHL |

العملية هنا هي إزاحة محتويات D نحو اليسار باتجاه CF عدداً من الخانات مساوياً لقيمة count و ملء جميع الخانات اليمنى المفرغة بأصفار.

و بالنسبة لتأثير هذه التعليمة على علم OF : إذا تبدلت خانة الإشارة نتيجة الإزاحة فإن OF = 1 .

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF 0 OF,CF |  | SHR D,count | إزاحة منطقية نحو اليمين | # SHR |

العملية هنا هي إزاحة محتويات D نحو اليمين باتجاه CF عدداً من الخانات مساوياً لقيمة count و ملء جميع الخانات اليسرى المفرغة بأصفار.

و بالنسبة لتأثير هذه التعليمة على العلم OF : إذا تبدلت خانة الإشارة نتيجة الإزاحة فإن OF = 1

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF أعلام الحالة |  | SAR D,count | إزاحة رياضية نحو اليمين | # SAR |

العملية هنا هي إزاحة محتويات D نحو اليمين باتجاه CF عدداً من المرات مساوياً لقيمة count و ملء الخانات جميع الخانات اليسرى بقيمة الخانة MSB ( خانة الإشارة أو آخر خانة ).

ملاحظة: بالنسبة للتعليمتين SHL, SAL : إذا طبقنا هاتين التعليمتين من أجل الإزاحة بعدد من الخانات count = N فهذا يعني ضرب متحول الهدف بـ 2n و الذي هو مضاعفات العدد 2 .

ملاحظة: إن التعليمة SHR تعني تقسيم متحول الهدف على العدد 2count تحت كون LSB = 0 كل مرة و في حـالة LSB = 1 فعندها يكون لدينا باقي موضوع في العلم CF .

مثال: اكتب برنامجاً يقوم بحساب العلاقة الرياضية التالية مستخدماً تعليمات الإزاحة و التعليمات الرياضية :

3.(AX) + 7.(BX) → DX

MOV SI,AX           ; copy AX into SI

SAL SI,1                 ; 2 AX

ADD SI,AX            ; 3 AX

MOV DX,BX         ; copy BX into DX

MOV CL,03H        ; load shift count

SAL DX,CL           ; 8 BX

SUB DX,BX          ; 7 BX

ADD DX,SI           ; result

| إن المتحولات المسموحة بالنسبة لتعليمات الإزاحة هي: Count | D |
| --- | --- |
| 1 | Reg |
| CL | Reg |
| 1 | Mem |
| CL | Mem |

أي عندما Count لا يساوي الواحد فعندئذ يجب تحميل قيمة count في المسجل CL ثم كتابة تعليمات الإزاحة أي: عندما count يساوي الواحد فيمكن أن نكتب :

SAL AX,1

و عندما count = 1 <= يجب أن نكتب :

MOV CL,count

SAL AX,CL

هذا و إن قيمة count محددة بالمجال [1,FF]  و الأقواس المحيطية ليس لها علاقة بمفهوم الإزاحة طبعاً.

خامساً - تعليمات التدوير

و هي مبينة في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # OF,CF |  | ROL D,count | تدوير نحو اليمين | # ROL |

CF

العملية هنا هي تدوير محتويات  D نحو اليسار عدداً من المرات مساوياً لقيمة count . و كل خانة تُزاح خارج الـ MSB توضع في الخانة LSB و في CF .

و بالنسبة لتأثير هذه التعليمة على العلم OF فهو نفس المناقشة في التعليمات السابقة.

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # OF,CF |  | ROR D,count | تدوير نحو اليسار | # ROR |

CF

العملية هنا هي تدوير محتويات D نحو اليمين عدداً من المرات مساوياً لقيمة count . و كل خانة تُزاح خارج الـ LSB توضع في الخانة MSB و في CF .

و بالنسبة لـ OF فهو نفس المناقشة في التعليمات السابقة.

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF OF,CF |  | #### RCL D,count | تدوير نحو اليسار عبر الـ CF | # RCL |

العملية هنا مشابهة لتعليمة ROL ما عدا أن المحتوى الأصلي لـ CF يوضع في الخانة LSB أما الخانة المزاحة خارج الـ MSB فتوضع في CF .

و بالنسبة لـ OF نفس المناقشة السابقة.

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF OF,CF |  | RCR D,count | تدوير نحو اليمين عبر الـ CF | # RCR |

العملية هنا مشابهة لتعليمة ROR ما عدا أن المحتوى الأصلي لـ CF يوضع في الخانة MSB أما الخانة المزاحة خارج الـ LSB فتوضع في CF .

و بالنسبة لـ OF نفس المناقشة السابقة.

سادساً - تعليمات مسجلات الأعلام

و هي مبينة في الجدول التالي :

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | Flags → AH النصف الأول من مسجل الأعلام يوضع في AH | LAHF | تحميل AH من مسجل الأعلام | # LAHF |
| أعلام الحالة عدا OF | AH → Flags يوضع AH في النصف الأول من مسجل الأعلام | SAHF | تخزين قيمة AH في مسجل الأعلام | # SAHF |
| CF | 0 → CF | CLC | تنظيف الـ CF | # CLC |
| CF | 1 → CF | STC | توضيع الـ CF | # STC |
| CF | CF → CF | CMC | متمم أحادي لـ CF | # CMC |
| IF | 0 → IF | CLI | تنظيف IF | # CLI |
| IF | 1 → IF | STI | توضيع الـ IF | # STI |

سابعاً - تعليمات المقارنة

تسمح تعليمة المقارنة CMP بمقارنة عددين بـ 8 بت أو 16 بت و هي مشروحة بالجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أعلام الحالة | #### D – S تتأثر الأعلام | CMP D,S | مقارنة عددين | # CMP |

| تجري عملية الطرح ضمنياً دون تخزين نتيجتها في متحول الهدف D ( أي تبقى كلاً من محتويات المصدر S و محتويات الهدف D على حالها ) و تستعمل هذه التعليمة لجعل أعلام الحالة تأخذ قيمة واحد منطقي أو صفر منطقي. إن المتحولات المسموحة لهذه التعليمة مبينة في الجدول التالي: S | D |
| --- | --- |
| Reg | Reg |
| Mem | Reg |
| Reg | Mem |
| Imm | Reg |
| Imm | Mem |
| Imm | Acc |

ثامناً - تعليمات القفز

الغاية من تعليمة القفز هي تعديل طريق تنفيذ التعليمات في البرنامج. و هناك نوعان من تعليمات القفز، وهي : القفز المشروط و القفز غير المشروط. في القفز غير المشروط لا يوجد أي شروط من أجل حدوث القفز أما في القفز المشروط فإن الحالات الشرطية الموجودة في لحظة تنفيذ تعليمة القفز تتخذ القرار فيما إذا سيحدث القفز أم لا، ففي حال تحقق الحالات الشرطية فإنه يتم القفز، و إلا يُتابع التنفيذ بالتعليمة التي تلي تعليمة القفز في البرنامج.

1) تعليمة القفز غير المشروط

و هي مشروحة في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | القفز إلى العنوان المحدد بواسطة المتحول operand | JMP operand | قفز غير مشروط | # JMP |

هناك نوعان أساسيان من القفز غير المشروط الأول يدعى بالقفز ضمن المقطع الجزئي، و الثاني هو القفز بين المقاطع الجزئية أي يُمَكِنُنا من القفز من أحد مقاطع الشيفرة إلى مقطع آخر و إن تحقيق هذا النوع من القفز يتطلب منا تعديل محتويات كل من مقطع الCS و مسجل مؤشر التعليمة IP ، أما القفز ضمن المقطع الجزئي فإنه يتطلب منا تعديل قيمة الIP فقط.

إن المتحولات المسموحة لتعليمة القفز غير المشروط هي :

OperandShort_LabelNear_LabelMemptr16Regptr16Far_LabrlMemptr32

للقفز ضمن المقطع الجزئي

متحول مؤشر ذاكري 32 بت

متحول اللافتة القريبة

متحول مؤشر مسجلي 16 بت

متحول مؤشر ذاكري 16 بت

متحول اللافتة القصيرة

متحول اللافتة البعيدة

للقفز بين المقاطع الجزئية

القفز ضمن المقطع الجزئي

أ ) إن متحولات اللافتة القصيرة و اللافتة القريبة تحدد القفز النسبي لعنوان تعليمة القفز نفسها فمثلاُ في تعليمة القفز باللافتة القصيرة يتم تشفير العدد ذي 8 بت كمتحول فوري لتحديد الإزاحة (Disp) ذات الإشارة التي تشير إلى التعليمة التالية التي سيتم تنفيذها من حجرة تعليمة القفز، و عندما تنفذ تعليمة القفز يعاد شحن الIP بقيمة جديدة موضحة كما يلي:

قيمة IP الجديدة = ]( قيمة IP + طول شيفرة تعليمة القفز ) + مقدار الإزاحة ذات الإشارة بعد تمديدها بجعل متحول 8 بتات بالشكل 16 بت [

إن القيمة الجديدة لـ IP مع قيمة CS الحالية تعطي العنوان الفيزيائي للتعليمة التالية التي ستجلب و تنفذ.

مثال:

ليكن لدينا

IP = 0112h

JMP disp  ;  disp = 0F2h

إن عنوان تعليمة القفز ( موجود تحت العنوان المخزن في IP ) ، إذن سيتم القفز إلى التعليمة ذات العنوان التالي:

address العنوان المنطقي = IP + 2 + disp ( بعد تمديد إشارتها ) = 0112 + 2 + FFF2 = 0106h (أهملنا خانة الحمل)

بما أن العنوان الناتج أصغر من عنوان تعليمة القفز فهذا يعني أننا نقفز إلى تعليمة تسبق تعليمة القفز أي القفز نحو الــوراء 0106 < 0112 .

مثال آخر:

IP = 0112h

JMP  04

Address = 0112 + 2 + 0004 = 0118h

نلاحظ أن 0118 > 0112 فهذا يعني أن القفز نحو الأمام.

و للحصول على العنوان الفيزيائي يجب إضافة مقدار الCS لقيمة address .

ملاحظة: بما أن متحول اللافتة القصيرة ذو 8 بتات فهو يسمح بالقفز في المجال من 126- إلى 129+ و سبب ذلك أنه إذا أضفنا طول شيفرة تعليمة القفز و هو 2 بايت إلى المجال التالي من 128- إلى 127+ سنحصل على المجال السابق. أما متحول اللافتة القريبة فهو متحول فوري ذو 16 بت و لذلك يسمح بالقفز ضمن مجال يساوي 32KB نحو الخلف أو نحو الأمام من عنوان تعليمة القفز.

مثال:

JMP label

هذا يعني القفز إلى نقطة في البرنامج مقابلة للمتحول label حيث تتم إضافة هذا المتحول ( الإزاحة 16 بت ) إلى قيمة الIP  و القيمة الجديدة لـ IP و القيمة الحالية في CS تعطي العنوان الفيزيائي للتعليمة التي ستنفذ .

ب) يمكن تحديد القفز إلى عنوان بشكل غير مباشر بواسطة محتويات حجرة ذاكرة أو محتويات مسجل أي باستخدام متحول مؤشر ذاكري 16 بت أو متحول مؤشر مسجلي 16 بت و هنا أيضاً يتم القفز ضمن مجال ±32KB.

مثال:

JMP BX

في هذه التعليمة يُستعمل مضمون المسجل BX من أجل الإزاحة و هذا يعني أن قيمة BX يتم تحميلها في IP ثم يحسب العنوان الفيزيائي للتعليمة التي سيتم القفز إليها باستعمال المحتويات الحالية لـ CS و القيمة الجديدة لـ IP .

بفرض أن :

BX = 0200h

العنوان الفيزيائي للتعليمة التي سيتم القفز إليها

CS =  0100h

PA = ( CS x 10h ) + BX = 01000 + 0200 = 01200h

ملاحظة : يمكن استخدام مختلف أنواع أنظمة العنونة لتحديد المتحول المستعمل كمؤشر ذاكري فمثلاً JMP [SI] ففي هذه التعليمة تستعمل محتويات SI كعنوان حجرة الذاكرة التي تحتوي على العنوان الفعال، هذا العنوان يتم تحميله في IP و الذي يُستعمل مع محتويات CS الحالية لحساب العنوان الفيزيائي للتعليمة التي سيتم القفز إليها و عادة في هذه الحالة تستخدم المسجلات التالية :DI, SI, BX .

القفز بين المقاطع الجزئية أو القفز خارج المقطع الجزئية

أ) تَستعمِل اللافتة البعيدة متحولاً فورياً ذا 32 بت لتحديد القفز إلى عنوان ما. حيث يتم تحميل الـ 16 بت الأولى من هذا المتحول في IP و تكون هي العنوان الفعال نسبة لمحتويات المسجل CS أما الـ 16 بت الثانية فيتم تحميلها في المسجل CS و التي تحدد مقطع الشيفرة الجديد.

مثال:

JMP farlabel

حيث farlabel هو متحول بـ 32 بت ( الكلمة الأول تشحن في IP و الكلمة الثانية تشحن في الـ CS ).

ب) إن الطريقة غير المباشرة لتحديد العنوان الفعال و عنوان مقطع الشيفرة من أجل القفز بين المقاطع الجزئية هي باستعمال متحول مؤشر ذاكري بـ 32 بت. و في هذه الحالة فإن أربع بايتات من الذاكرة متتابعة اعتباراً من العنوان المحدد تحتوي على العنوان الفعال و عنوان مقطع الشيفرة الجديد على الترتيب. و هنا أيضاً يمكن استخدام أي نوع من أنواع أنظمة العنونة المختلفة، مثال:

JMP  farseg [DI] ففي هذه التعليمة تُستعمل محتويات DS, DI لحساب عنوان حجرة الذاكرة التي تتضمن الكلمة الأولى للمؤشر الذي يُعرِّف الحجرة التي سيتم القفز إليها، فإذا كان :

DI = 0200h        إن العنوان الفيزيائي للمؤشر هو :

DS = 0100h                        PA = DS x 10h + DI = 01000 + 0200 = 01200h

و لتكن محتويات هذه الحجرة و الحجرات التي تليها كما هو واضح في الشكل التالي:

| قيمة IP الجديدة هي IP = 3010h | Content | Address ( h ) |
| --- | --- | --- |
| قيمة CS الجديدة هي CS = 0400h | 10 | 01200 |
| إذن العنوان الفيزيائي للتعليمة التي سيتم القفز إليها هو: | 30 | 01201 |
| PA = CS x 10h + IP = 07010h | 00 | 01202 |
|  | 04 | 01203 |

2) تعليمة القفز المشروط

و هي مشروحة في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | إذا تحقق الشرط cc فإنه يتم القفز إلى العنوان المحدد بواسطة المتحول و إلا فيتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة القفز | Jcc متحول | قفز مشروط | # Jcc |

هناك 18 من تعليمات القفز المشروط و هي مشروحة في الجدول التالي:

| المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- |
| القفز إذا كان CF = 1 | JC |
| القفز إذا كان CF = 0 | JNC |
| القفز إذا كان OF = 1 | JO |
| القفز إذا كان OF = 0 | JNO |
| القفز إذا كان SF = 1 | JS |
| القفز إذا كان SF = 0 | JNS |
| القفز إذا كان CX = 0000 | JCXZ |
| القفز في حالة التساوي/أو إذا كان الناتج يساوي الصفر | JE/JZ |
| القفز إذا كان أكبر أو يساوي/القفز إذا لم يكن أصغر | JGE/JNL |
| القفز إذا كان فوق/القفز إذا لم يكن تحت أو يساوي | JA/JNBE |
| القفز إذا كان فوق أو يساوي/القفز إذا لم يكن تحت | JAE/JNB |
| القفز إذا كان تحت/القفز إذا لم يكن فوق أو يساوي | JB/JNAE |
| القفز إذا كان تحت أو يساوي/القفز إذا لم يكن فوق | JBE/JNA |
| القفز إذا كان أكبر/القفز إذا لم يكن أصغر أو يساوي | JG/JNLE |
| القفز إذا كان أصغر أو يساوي/القفز إذا لم يكن أكبر | JLE/JNG |
| القفز إذا لم يكن يساوي/القفز إذا كان الناتج يساوي قيمة غير صفرية | JNE/JNZ |
| القفز إذا كانت خانة Parity غير موجودة/القفز إذا كان PF = 0 | JNB/JBO |
| القفز في حالة وجود خانة Parity/القفز إذا كان PF = 1 | JP/JPE |

ملاحظة:

للتمييز بين مقارنة الأعداد ذات الإشارة و الأعداد بدون إشارة فإن هناك اسمين مختلفين يبدو أنهما نفس الشيء في تعليمات القفز و هما فوق ( A ) و تحت ( B ) من أجل مقارنة الأعداد بدون إشارة، و أصغر ( L ) و أكبر ( G ) من أجل مقارنة الأعداد ذات الإشارة. فمثلاً العدد ABCDh هو فوق العدد 1234h إذا اعتبرناهما عددين بدون إشارة. أما إذا اعتبرناهما بإشارة فإن ABCDh هو عدد سالب و 1234h هو عدد موجب و لذلك ABCDh هو أصغر من 1234h.