# البرامج الفرعية  SUBROUTINES

هي إجراءات مكتوبة بشكل مستقل عن البرنامج الرئيسي. متى وجب على البرنامج الرئيسي أن ينجز الوظيفة المحددة بواسطة البرنامج الفرعي فإنه يستدعي البرنامج الفرعي إلى العمل و من أجل هذا يجب أن يتحول التحكم من البرنامج الرئيسي إلى نقطة البداية في البرنامج الفرعي، حيث يستمر تنفيذ البرنامج الفرعي، و عند اكتمال التنفيذ يعود التحكم إلى البرنامج الرئيسي بالتعليمة التالية لتعليمة مناداة البرنامج الفرعي:

CALL SUB

CALL SUB

Main program

subroutine

RETURN

7

3

1

2

4

5

6

8

9

ملاحظة:

إن الفرق بين العمل لمناداة البرنامج الفرعي و القفز هو أن مناداة البرنامج الفرعي لا تنتج قفزاً فقط إلى العنوان المناسب في ذاكرة تخزين البرنامج و لكنها أيضاً تملك تقنية من أجل حفظ المعلومات مثل IP و CS التي تكون مطلوبة للعودة إلى البرنامج الرئيسي.

تعليمات المناداة و العودة

كلاً هاتين التعليمتين معاً تُزودان تقنية من أجل استدعاء البرنامج الفرعي إلى العمل و إعادة التحكم إلى البرنامج الأساسي لمتابعة تنفيذه. إن تعليمة المناداة مشروحة في الجدول:

| الأعلام المتأثرة | # العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | يُتابع التنفيذ في البرنامج الفرعي من العنوان المحدد بواسطة المتحول operand الموجود في تعليمة المناداة. و المعلومات المطلوبة من أجل العودة مثل IP و CS تُحفظ في المكدس | CALL operand | مناداة برنامج فرعي | # CALL |

هناك 5 أنواع للمتحولات المسموح باستخدامها مع تعليمة المناداة و هي:

للمناداة خارج المقطع الجزئي

للمناداة ضمن المقطع الجزئي

OPERAND

Near_pro

Memptr16

Regptr16

Far_proc

Memptr32

إن المتحولات الثلاثة الأولى مخصصة للمناداة ضمن المقطع الجزئي للبرنامج الفرعي ( أي البرنامج الرئيسي و البرنامج الفرعي يقعان في نفس مقطع الشيفرة ) حيث أن تنفيذ تعليمة المناداة يسبب حفظ محتويات IP في المكدس لأنه سوف يتم تعديل قيمة IP آلياً لتتلائم مع البرنامج الفرعي. و عندئذ ينقص مؤشر المكدس بمقدار 2 ، إن القيمة المحفوظة في IP ضمن المكدس هي عنوان التعليمة التي تلي تعليمة المناداة.

بعد وضع قيمة IP في المكدس ( أي حفظ العنوان الذي سنعود إليه بعد تنفيذ البرنامج الفرعي ) يتم شحن IP بعنوان و بقيمة جديدة ذات 16 بت هذه القيمة تشير إلى عنوان التعليمة الأولى من تعليمات البرنامج الفرعي المخزنة في الذاكرة، و يمكن ذكر تعليمة المناداة ضمن المقطع الجزئي على الشكل التالي كأمثلة على متحوات الجدول السابق و على الترتيب:

CALL near_proc

CALL [SI]

CALL BX

أما النوع الآخر لتعليمة المناداة ( المناداة خارج المقطع الجزئي ) فهو يسمح للبرنامج الفرعي بأن يكمن في مقطع شيفرة آخر، و في هذه الحالة تستخدم المتحولات التالية Far_pro ، Memptr32 كما هو واضح في الجدول السابق. تحدد هذه المتحولات كلاً من العنوان الجديد لـ IP و عنوان المقطع الجديد لـ CS . في كلتا الحالتين فإن تنفيذ تعليمة المناداة يسبب حفظ محتويات المسجلات CS ثم IP في المكدس و من ثم تحميل القيم الجديدة المحددة بالمتحول operand في IP و CS . إن القيم المختزنة لـ CS و IP في المكدس تسمح بالعودة إلى البرنامج الرئيسي من مقطع شيفرة آخر. إن المتحول Far_proc يمثل متحولاً فورياً بـ 32 بت و الذي يكون مخزناً في البايتات الأربعة التي تلي رمز التعليمة ( opcode ) لتعليمة المناداة في ذاكرة البرنامج.

مثال :

CALL 01234321 حيث أن هاتان الكلمتان يتم تحميلهما مباشرة من ذاكرة تخزين البرنامج في IP و CS حيث CS هو مقطع الشيفرة للبرنامج الفرعي. إن عنوان التعليمة الأولى في البرنامج الفرعي يكون محدداً بالكلمة الأولى بعد تعليمة CALL أي يخزن ضمن IP . أما بالنسبة لمتحول المؤشر من نوع ذاكري بـ 32 بت فإن المؤشر للبرنامج الفرعي يكون مخزناً كأربعة بايتات في ذاكرة المعطيات، و الحجرة الأولى للمؤشر يمكن تحديدها بشكل مباشر بواسطة أحد المسجلات ( المثال هنا هو نفس مثال القفز JMP farseg [DI] السابق ).

إن كل برنامج فرعي يجب أن ينتهي بتنفيذ التعليمة التي تعيد التحكم إلى البرنامج الرئيسي و هذه التعليمة هي تعليمة العودة RET و هي مشروحة بالجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | #### المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد |  | RET/RET operand | العودة إلى البرنامج المُستدعِي | RET |

العودة إلى البرنامج المستدعي عن طريق إعادة تخزين قيم IP فقط أو IP و CS معاً (حسب نوع تعليمة المناداة أي ضمن المقطع الجزئي أو خارجه) من أجل المتحول Far_pro . و إذا كان المتحول (operand) موجوداً في تعليمة العودة RET فيجب إضافته إلى محتويات SP . هذا و إن المتحول إذا وجد في تعليمة العودة فهو عبارة عن متحول إزاحة بـ 16 بت.

تاسعاً - تعليمات الدفع و السحب

إن التعليمة المستخدمة لحفظ البارامترات في المكدس هي تعليمة الدفع PUSH و التعليمة المستخدمة لاسترجاعها هي تعليمة POP . بعد سياق التحويل إلى البرنامج الفرعي نجد أنه من الضروري عادة حفظ محتويات المسجلات الرئيسية أو بعض بارامترات البرنامج الرئيسي هذه القيم يتم حفظها بواسطة دفعها إلى المكدس. و بهذه الطريقة يتم حفظ المحتويات سليمة في مقطع المكدس للذاكرة أثناء تنفيذ البرنامج الفرعي، و قبل العودة إلى البرنامج الرئيسي فإن المسجلات المحفوظة و بارامترات البرنامج الرئيسي يُعاد تخزينها بواسطة سحب القيم المحفوظة من المكدس. لذلك فإن البنية النموذجية للبرنامج الفرعي تكون كالتالي:

|  | #### PUSH xx |  |
| --- | --- | --- |
|  | PUSH yy | لحفظ المسجلات و البارامترات في المكدس |
|  | PUSH zz |  |
|  | ----------- |  |
|  | ----------- | جسم البرنامج الفرعي |
|  | ----------- |  |
|  | POP zz |  |
| نلاحظ أنه يتم الاسترجاع هنا بشكل | POP yy | لاسترجاع المسجلات و البارامترات من المكدس |
| عكسي و ذلك لأن مبدأ عمل المكدس | POP xx |  |
| هو LIFO | #### RET | للعودة إلى البرنامج المستدعي |

ملاحظة: يتعامل المكدس مع كلمات و ليس مع بايتات.

تعليمات PUSH, POP

و هي مشروحة في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | #### المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد | S → ((SP)) | PUSH S | دفع كلمة إلى المكدس | PUSH |
| لا يوجد | ((SP)) → D | POP D | سحب كلمة من المكدس | POP |

المكدس، مسجل مقطع المكدس   SS ،مؤشر المكدس  SP

أثناء عمليات المقاطعة ومناداة البرنامج الفرعي يتم دفع محتويات المسجلات الداخلية المعّينة بالمعالج إلى قسم من الذاكرة يدعى بالمكدس حيث تبقى هذه المحتويات هناك بشكل مؤقت. وعند إكمال روتين خدمة المقاطعة أو البرنامج الفرعي يتم سحب هذه القيم من المكدس وتوضع في نفس المسجل الداخلي حيث كان يحتوها أصلاً. فمثلاً عندما تحدث المقاطعة فإن المعالج و بشكل أوتوماتيكي يدفع بمسجل الأعلام، القيمة الحالية في CS ، و القيمة الحالية في IP إلى المكدس. يمكن الحصول على مقطع مكدس جديد ببساطة بعنونة SS برمجياً من جديد. و إن مؤشر المكدس SP يحتوي على العنوان الفعال نسبة للقيمة في SS . و العنوان المشتق من محتويات SS و SP هو العنوان الفيزيائي لحجرة التخزين الأخيرة في المكدس (قمة المكدس) التي تمَّ دفع المعطيات إليها. إن القيمة في مؤشر المكدس تبدأ بـ FFFFh عند بدء تشغيل المعالج. و إن جمع هذه القيمة مع القيمة الحالية الموجودة في SS يعطي الحجرة ذات العنوان العلوي في المكدس (قاعدة المكدس). بما أن المعطيات المنقولة من و إلى المكدس عادة هي كلمات فإننا نتصور المكدس على شكل حجرات ذات 2 بايت، كما أنه من الضروري أن تكون جميع حجرات المكدس في حدود الكلمات الزوجية و ذلك لإنقاص عدد دورات الذاكرة المطلوبة لدفع أو سحب المعطيات من المكدس. يقوم المعالج بدفع المعطيات و العناوين إلى المكدس كلمة في كل مرة، و في كل مرة يتم دفع قيمة مسجل ما إلى قمة المكدس فإن القيمة في مؤشر المكدس أولاً تنقص بمقدار 2 و من ثم تُكتب محتويات ذلك المسجل في ذاكرة المكدس. بهذه الطريقة فإن المكدس ينمو نحو الأسفل في الذاكرة انطلاقاً من قاعدة المكدس التي تطابق العنوان الفيزيائي المشتق من SS و القيمة FFFFh إلى نهاية (قمة) المكدس و التي تطابق العنوان الفيزيائي المشتق مت SS و العنوان الفعال 0000h و عندما تسحب القيمة من قمة المكدس فإن العكس لهذا التسلسل يحدث. إن العنوان الفيزيائي المعرف بواسطة SS و SP دائماً يشير إلى حجرة القيمة الأخيرة المدفوعة إلى المكدس حيث أن محتوياتها تسحب أولاً من المكدس إلى المسجل المعني ضمن المعالج ثم يزداد SP بمقدار 2 . إن قمة المكدس الجديدة تطابق القيمة السابقة المدفوعة إلى المكدس.

66

88

AA

34

45

89

CD

77

99

BB

12

67

AB

EF

12

34

01

05

01

06

SS

SP

AX

01050

01056

Tos قمة المكدس

Bos قاعدة المكدس

هذا هو عنوان الحجرة اليمنى التي تحوي 12h و ليس عنوان الحجرة اليسرى

مثال: تبين الأشكال الثلاثة التالية حالات المكدس:

TOS

66

88

AA

34

45

89

CD

77

99

BB

12

67

AB

EF

12

34

BB

AA

01

05

01

0A

SS

SP

AX

BX

نحو قاعدة المكدس

TOS

66

88

AA

01

45

89

CD

77

99

BB

23

67

AB

EF

01

05

01

08

SS

SP

0105C

0105A

01058

01056

01054

01052

01050

( 1 )                                          ( 2 )                                        ( 3 )

نلاحظ أن مسجل مقطع المكدس يحوي على 0105h و كما أشرنا سابقاً فإن قاعدة المكدس تكمن في العنوان الفيزيائي المشتق من SS مع العنوان الفعال FFFFh و هذا يعطي عنوان قاعدة المكدس BOS :

A (bos) = 0105h + FFFF = 1104Fh

بالإضافة إلى ذلك فإن مؤشر المكدس الذي يمثل العنوان الفعال من قاعدة المكدس إلى قمته يساوي 0008h لذلك فالقمة الحالية للمكدس هي في العنوان الفيزيائي:

A (tos) = 01050 + 0008 = 01058h

إن العناوين ذات القيم الأعلى من قمة المكدس 01058h تحتوي على معطيات حقيقية للمكدس بينما المعطيات ذات العناوين الأدنى من قمة المكدس ليست معطيات حقيقية للمكدس ( بالتعريف : المكدس هو القيم المحصورة بين القاعدة و القمة ) . نلاحظ أن القيمة الأخيرة المدفوعة إلى المكدس في الشكل الأول من الشكل السابق هي BBAAh . و يبين الشكل الثاني ما الذي يحدث عند تنفيذ تعليمة  PUSH AX . هنا نجد أن محتويات AX هي 1234h و أن تنفيذ تعليمة PUSH  يسبب إنقاص محتويات SP بمقدار 2 و لكنها لا تؤثر على محتويات مسجل مقطع المكدس SS لذلك فإن الحجرة التالية التي يتم الوصول إليها في المكدس تقابل العنوان 01056h . إلى هذه الحجرة يتم دفع القيمة المخزنة في AX إلى المكدس. نلاحظ أن البايت العلوي من المسجل AX ( و الذي قيمته تساوي 12h ) يكمن الآن في البايت السفلي للكلمة في المكدس و كذلك فالبايت السفلي من المسجل AX ( و الذي قيمته تساوي 34h ) يكمن الآن في البايت العلوي للكلمة في المكدس.

يبين الشكل الثالث ما الذي يحدث عندما تُسحب المعطيات من المكدس إلى المسجل الذي دُفعَت المعطيات منه إلى المكدس و ذلك بعد تنفيذ التعليمة POP AX ثم POP BX على الترتيب. نفس المناقشة بالنسبة إلى دفع قيمة فورية إلى المكدس.

عاشراً - تعليمات الحلقات

هناك ثلاث تعليمات مصممة بشكل خاص لتحقيق عملية الحلقة. و هذه التعليمات يمكن استعمالها بدلاً من تعليمات القفز الشرطي. و هي مبينة في الجدول التالي:

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد |  | #### LOOP short_label | حلقة | LOOP |

إنقاص CX بمقدار واحد دون التأثير على الأعلام ثم القفز إلى الحجرة المعرَّفة بواسطة اللافتة القصيرة إذا كان CX لا يساوي الصفر و إلا يتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة الحلقة. و هنا يكون IP = IP + disp حيث disp أخذناها بعد تمديد إشارتها ( أي جعلها بـ 16 بت ).

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد لافتة قصيرة |  | LOOPE/ ### LOOPZ | حلقة طالما يساوي/ أو طالما صفر | LOOPE/ LOOPZ |

إنقاص CX بمقدار واحد دون التأثير على الأعلام ثم القفز إلى الحجرة المعرَّفة بواسطة اللافتة القصيرة إذا كان CX لا يساوي الصفر و ZF يساوي الصفر و إلا يتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة الحلقة.

و هنا جسم الحلقة فقط هو الذي يؤثر على الأعلام.

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد لافتة قصيرة |  | LOOPNE/ ### LOOPNZ | حلقة طالما لا يساوي/ أو طالما ليس صفراً | LOOPNE/ LOOPNZ |

إنقاص CX بمقدار واحد ثم القفز إلى الحجرة المحددة بواسطة اللافتة القصيرة إذا كان CX لا يساوي الصفر و ZF يساوي الصفر و إلا يتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة الحلقة.

و هنا أيضاً جسم الحلقة فقط هو الذي يؤثر على الأعلام.

مثال:

نريد البحث عن عنصر ضمن متجهة من العناصر ( مصفوفة أحادية البعد ) مثلاً : 8,9,4,5,7 و العنصر المراد إيجاده هو 4 . هنا CX = 5 و هو عدد العناصر. و يكون جسم الحلقة كالتالي:

MOV CX, 5

Nxt:	---------------

هنا يتم الخروج من الحلقة بالرغم من أن CX {=0 لأنه حصل تطابق و أصبحت ZF = 1 .

جسم الحلقة

---------------

---------------

LOOPNE Nxt

11ً - تعليمات السلسلة

نقصد بكلمة السلسلة أن بايتات أو كلمات معطيات تكمن في حجرات متعاقبة للذاكرة. إن تعليمات السلسلة تسمح للمبرمج بتنفيذ عمليات مثل نقل المعطيات من بلوك ذاكرة إلى بلوك آخر في الذاكرة، مسح أو كنس SCAN سلسلة من عناصر المعطيات المخزنة في الذاكرة و البحث عن قيمة معينة، مقارنة عناصر سلسلتين لتحديد فيما إذا كانا متطابقتين أو مختلفتين.

و تعليمات السلسلة الأساسية هي:

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # لا يوجد |  | ### MOVS operand | نقل عنصر من سلسلة | MOVS |

العملية: العنصر المحدد بواسطة DS:SI يتم نقله إلى الحجرة المحددة بواسطة القيمة ES:DI ثم:

SI ± 1 or 2 → SI

DI ± 1 or 2 → DI

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # لا يوجد | نفس العملية السابقة و مقدار التزايد هو1 | ### MOVSB | نقل عنصر بايت من سلسلة | MOVSB |
| # لا يوجد | نفس العملية السابقة و مقدار التزايد هو2 | ### MOVSW | نقل عنصر كلمة من السلسلة | MOVSW |
| # أعلام الحالة |  | ### CMPS operand | مقارنة عنصر سلسلة | CMPS |

العملية: يتم طرح متحول الهدف من متحول المصدر و لا تُخزن النتيجة إنما تُعدل أعلام الحالة فقط، أي:

( ( DS x 10h ) + SI ) – ( ( ES x 10h ) + DI ) → أعلام الحالة

SI ± 1 or 2 → SI

DI ± 1 or 2 → DI

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # أعلام الحالة |  | ### SCAS operand | #### مسح عنصر سلسلة | SCAS(B or W) |

العملية :

( AL or AX ) – ( ( ES x 10h ) + DI ) → أعلام الحالة

DI ± 1 or 2 → DI

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد العملية : ( ( DS x 10h ) + SI ) → ( AL or AX ) SI ± 1 or 2 → SI |  | ### LODS operand | تحميل عنصر سلسلة | LODS (B or W) |

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا يوجد العملية : ( AL or AX ) → ( ( ES x 10h ) + DI ) DI ± 1 or 2 → DI |  | ### STOS operand | تخزين عنصر سلسلة | STOS(B or W) |

12ً - تعليمات تكرار السلسلة

في معظم التطبيقات يجب تكرار العمليات الأساسية للسلسلة من أجل معالجة جميع عناصرها. و يتم إنجاز هذا العمل بواسطة إدخال تعليمات التكرار قبل التعليمة الأساسية للسلسلة التي سوف تُكرر. هذا و إن أنواع تعليمات التكرار مبينة في الجدول التالي:

| الاستخدام | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- |
| MOVS, STOS | التكرار طالما لم نصل إلى نهاية السلسلة أي CX ≠ 0 | REP |
| CMPS, SCAS | التكرار طالما لم نصل إلى نهاية السلسلة و السلسلتان متساويتان أي ZF=1, CX≠0 | REPE/REPZ |
| CMPS, SCAS | التكرار طالما لم نصل إلى نهاية السلسلة و السلسلتان غير متساويتان أي ZF=0, CX≠0 | REPNE/REPNZ |

مثال:

بفرض أن :

SI = 0100h			DS = 0200h

DI = 0110h			ES = 0400h

فإن نتيجة تنفيذ التعليمتين التاليتين :

MOV CX,20h

REP MOVSB

هي أن التعليمة الأولى تقوم بتحميل المسجل CX بالقيمة 20h = 32d أما التعليمة الثانية فتنقل 32 بايت من حجرات ذاكرة المصدر المحددة بواسطة DS و SI إلى بلوك حجرات ذاكرة الهدف المحددة بواسطة ES و DI .

13ً - تعليمتا مسح و توضيع علم الاتجاه

ذكرنا أنه يتم زيادة أو إنقاص قيم SI و DI بشكل أوتوماتيكي أثناء تنفيذ تعليمات السلسلة و أنه يتم تقرير الزيادة أو الإنقاص اعتماداً على قيمة علم الاتجاه DF حيث عندما DF = 0 تحدث الزيادة الأوتوماتيكية و العكس بالعكس. و يتم التحكم بعلم الاتجاه بواسطة التعليمتين التاليتين:

| الأعلام المتأثرة | العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # DF | 0 → DF | ### CLD | تنظيف DF | CLD |
| # DF | 1 → DF | ### STD | توضيع DE | STD |

14ً - تعليمتا IN و OUT

| العملية | الصيغة | المعنى | الكلمة المختزلة |
| --- | --- | --- | --- |
| (port) → Acc | ### IN Acc,port | #### تعليمة دخل مباشرة | IN |
| ((DX)) → Acc | ### IN Acc,DX | تعليمة دخل غير مباشرة | IN |
| Acc → (port) | ### OUT port,Acc | تعليمة خرج مباشرة | OUT |
| Acc → ((DX)) | ### OUT DX,Acc | تعليمة خرج غير مباشرة | OUT |

حيث في التعليمة المباشرة يكون طول الـ port بايتاً واحداً و في التعليمة غير المباشرة يكون DX محتوياً على عنوان نافذة.

مثال:

بفرض أن نافذتي دخل بحجم بايت في العناوين AAh, A9h على الترتيب سَتُقرأ و من ثم سيتم إخراج محتوياتها إلى نافذة خرج بحجم كلمة في العنوان B000h المطلوب كتابة التعليمات اللازمة لإنجاز هذا العمل.

الحل:

IN AL,[0AAh]

MOV AH,AL

IN AL,[0A9h]

MOV DX,0B000h

OUT DX,AX

#### تمت بحمد الله